# Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання та каналізації корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №665 від 30.03.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 8 934 571,00 грн. (вісім мільйонів дев’ятсот тридцять чотири тисячі п’ятсот сімдесят одна грн. 00 копійок) з ПДВ. |

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-01-000213-a

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва:

«Капітальний ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання та каналізації корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Строк виконання робіт становить 90 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. В. Чорновола, буд. 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі  розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:

- Додаток 6 проєктна документація.

! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!

Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт мереж холодного, гарячого водопостачання та каналізації корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Водопровід каналізація |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття (демонтаж) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  |  | м3 | 6,4 |  |  |
|  | Роздiл 2. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  | м3 | 14,4 |  |  |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 |  |  | м3 | 33,61 |  |  |
| 4 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 3 |  |  |
| 5 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 31,5 |  |  |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 13,5 |  |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  |  | м3 | 31,5 |  |  |
| 8 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  | м3 | 7,18 |  |  |
| 9 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  | м3 | 2,23 |  |  |
| 10 | Перевезення ґрунту до 30 км |  |  | т | 3,903 |  |  |
| 11 | Улаштування піщаної основи під колодязі |  |  | м3 | 2,23 |  |  |
| 12 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 4,95 |  |  |
|  | Роздiл 3. Асфальтобетонне покриття |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками |  |  | м2 | 32 |  |  |
| 14 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 |  |  | м2 | 32 |  |  |
|  | Роздiл 4. Обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  |  | к-т | 105 |  |  |
| 16 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  |  | к-т | 32 |  |  |
| 17 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  | к-т | 10 |  |  |
| 18 | Установлення змішувачів |  |  | шт | 18 |  |  |
| 19 | Установлення піддонів душових |  |  | к-т | 18 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 21 | Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 1 |  |
| 22 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 19 |  |
|  | Роздiл 5. Каналізація К1 (госп-побутова) |  |  |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 40 |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 271,4 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 344,3 |  |
| 26 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 119 |  |
| 27 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 8,092 |  |
| 28 | Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної | м3 | 0,258 |  |
| 29 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 16 |  |
|  | Роздiл 6. В1 (холодне водопостачання) |  |  |  |
| 30 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 321,5 |  |
| 31 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 174,4 |  |
| 32 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 29,9 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 27 |  |
| 34 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 8 |  |
| 35 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм | м | 300 |  |
| 36 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 35 |  |
| 37 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 300 |  |
| 38 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 39 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 4 |  |
| 40 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 77 |  |
| 41 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 814 |  |
| 42 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 83 |  |
| 43 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 83 |  |
| 44 | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм | шт | 6 |  |
| 45 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 48 |  |
| 46 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// модуль передачі імпульсів та даних | шт | 2 |  |
| 48 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 4 |  |
| 49 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 50 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 3,2 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм | м | 1,8 |  |
| 52 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 4 |  |
| 53 | Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 2 |  |
| 54 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 3,2 |  |
| 55 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 1,8 |  |
|  | Роздiл 7. Т3 (водопостачання горяче). |  |  |  |
| 56 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 507,2 |  |
| 57 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 150,7 |  |
| 58 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 36,2 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 78 |  |
| 60 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 78 |  |
| 61 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 164 |  |
| 62 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм | м | 164 |  |
| 63 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 320 |  |
| 64 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 164 |  |
| 65 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 16 |  |
| 66 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 67 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |  |
| 68 | Герметизація проходів протипожежними муфтами | шт | 117 |  |
| 69 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 1114 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 83 |  |
| 71 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 83 |  |
| 72 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 73 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// модуль передачі імпульсів та даних | шт | 1 |  |
| 74 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 2 |  |
| 75 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 76 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 1,8 |  |
| 77 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм | м | 0,4 |  |
| 78 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | фільтр | 1 |  |
| 79 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 1,8 |  |
| 80 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 0,4 |  |
| 81 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 82 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// модуль передачі імпульсів та даних | шт | 1 |  |
| 83 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 2 |  |
| 84 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 85 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 1,8 |  |
| 86 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 0,4 |  |
| 87 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | фільтр | 1 |  |
| 88 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 2,2 |  |
|  | Роздiл 8. Протипожежний водопровід (В2) |  |  |  |
| 89 | Установлення шафи пожежної | шт | 88 |  |
| 90 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 88 |  |
| 91 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 382 |  |
| 92 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм | м | 235 |  |
| 93 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 135 |  |
| 94 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 135 |  |
| 95 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 382 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм |  | м | 235 |  |  |  |  |
| 97 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 98 | Герметизація проходів протипожежними муфтами |  | шт | 40 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 9. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  | м | 40 |  |  |  |  |
| 100 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  | м | 308 |  |  |  |  |
| 101 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм |  | м | 243 |  |  |  |  |
| 102 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм |  | м | 77 |  |  |  |  |
| 103 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм |  | м | 371 |  |  |  |  |
| 104 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм |  | м | 146 |  |  |  |  |
| 105 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм |  | м | 86 |  |  |  |  |
| 106 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 107 | Демонтаж кранів діаметром до 50 мм |  | шт | 8 |  |  |  |  |
| 108 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах |  | м3 | 15,43 |  |  |  |  |
| 109 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 27,74 |  |  |  |  |
| 110 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 27,74 |  |  |  |  |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0180772 |
| 2 | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,03264 |
| 3 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм | т | 0,00018 |
| 4 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00064 |
| 5 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,02497 |
| 6 | Ванна сталева у комплекті із змішувачем та сифоном | шт | 1 |
| 7 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0012854 |
| 8 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 6 |
| 9 | Відведення 45° з поліпропілену PPs Д110 | шт | 83 |
| 10 | Відведення 45° з поліпропілену PPs Д50 | шт | 74 |
| 11 | Відведення 90° з поліпропілену PPs Д50 | шт | 39 |
| 12 | Відвід 90° Ф20 «Экопластик» | шт | 120 |
| 13 | Відвід 90° Ф25 «Экопластик» | шт | 90 |
| 14 | Відвід 90° Ф32 «Экопластик» | шт | 55 |
| 15 | Відвід сталевий 90 град. Ду80 | шт | 4 |
| 16 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,02709 |
| 17 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,012947 |
| 18 | Драбина С1 | шт | 8 |
| 19 | Дрантя | кг | 2,149 |
| 20 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0180488 |
| 21 | Душова кабіна у комплекті із змішувачем та сифоном | шт | 18 |
| 22 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0776212 |
| 23 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0008 |
| 24 | Замазка захисна | кг | 37,6 |
| 25 | Засувка Ду50 | шт | 2 |
| 26 | Засувка Ду80 | шт | 11 |
| 27 | Каболка | т | 0,00789 |
| 28 | Керамічний унітаз з косим випуском в комплекті з бачком | шт | 32 |
| 29 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 19,81369 |
| 30 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0, 16м3) | шт | 10 |
| 31 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0, 24м3) | шт | 8 |
| 32 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0. 05м3) | шт | 10 |
| 33 | Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0, 152м3) | шт | 11 |
| 34 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02м3) | шт | 8 |
| 35 | Клапан балансувальний термостатичний Ф15VT.054.N.04 | шт | 16 |
| 36 | Клапан зворотний муфтовий DN 20, 1200-20 "Ukspar" | шт | 2 |
| 37 | Клапан зворотний муфтовий DN 25, 1200-20 "Ukspar" | шт | 2 |
| 38 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт | т | 0,00256 |
| 39 | Контргайка Д25 мм | 10шт | 0,8 |
| 40 | Кран кульовий 1000-20 "Ukspar" | шт | 8 |
| 41 | Кран кульовий Ду15 "Ukspar" | шт | 4 |
| 42 | Кран кульовий Ф15 | шт | 228 |
| 43 | Кран кульовий Ф20 | шт | 42 |
| 44 | Кран кульовий Ф25 | шт | 7 |
| 45 | Кран кульовий Ф40 | шт | 2 |
| 46 | Кран кульовий муфтовий Ду50 | шт | 20 |
| 47 | Кран-комплект пожежний ЕС-51-1-РСПК-50 Ф50 (в комплекті з краном, пожежним рукавом Ф50 L=20м, пожежним стволом РС-50, с пож. шафою ШП 80/60-НС зі місцем для 2-х вогнегасників ) | шт | 88 |
| 48 | Крани триходові натяжні муфтові з контрольним фланцем, 11Б18бк, для манометра DN 15, PN 16 | шт | 4 |
| 49 | Кріплення для труби каналізаційний d110 мм | шт | 308 |
| 50 | Кріплення для труби каналізаційний d50 мм | шт | 243 |
| 51 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 11,2 |
| 52 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,012341 |
| 53 | Лічильник води Sensus 420РС DN 25 з модулем передачі імпульсів та даних | шт | 2 |
| 54 | Лічильник води Sensus 420РС Q3 2,5 DN 20 з модулем передачі імпульсів та даних | шт | 2 |
| 55 | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" В-125(ПР) | шт | 8 |
| 56 | Манометр технічний 0-10ат | шт | 4 |
| 57 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000792 |
| 58 | Мойка кухона сталева із змішувачем та сифоном з разривом струменя | шт | 19 |
| 59 | Муфта протипожежна ППМ-20 | шт | 123 |
| 60 | Муфта протипожежна ППМ-25 | шт | 53 |
| 61 | Муфта протипожежна ППМ-32 | шт | 11 |
| 62 | Муфта протипожежна ППМ-40 | шт | 2 |
| 63 | Муфта сталева Д20 мм | 10шт | 0,4 |
| 64 | Муфта сталева Д25 мм | 10шт | 0,4 |
| 65 | Муфта сталева Ду80 | 10шт | 0,4 |
| 66 | Оліфа натуральна | кг | 6,40818 |
| 67 | Очіс льняний | т | 0,0066502 |
| 68 | Пароніт | т | 0,00212 |
| 69 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,16 |
| 70 | Перехід Д110х50 | шт | 21 |
| 71 | Перехід сталевий концентричний Д40х20 | шт | 8 |
| 72 | Перехід сталевий концентричний Д50х40 | шт | 2 |
| 73 | Переход сталевий концентричний 40х25 мм | шт | 4 |
| 74 | Переход сталевий концентричний 80х40 мм | шт | 6 |
| 75 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,753 |
| 76 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 0,24 |
| 77 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 2,56 |
| 78 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18м3) | шт | 8 |
| 79 | Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1) | шт | 8 |
| 80 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0313934 |
| 81 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 1,976 |
| 82 | Протипожежна муфта ППМ -110 | шт | 47 |
| 83 | Протипожежна муфта ППМ -50 | шт | 114 |
| 84 | Протипожежна муфта ППМ -75 | шт | 3 |
| 85 | Прочистка DN110 | шт | 40 |
| 86 | Прочистка DN50 | шт | 50 |
| 87 | Ревізія з поліпропилену PPs DN110 | шт | 12 |
| 88 | Ревізія з поліпропілену PPs DN50 | шт | 20 |
| 89 | Розкладки, розмір 19х19 мм | пм | 352 |
| 90 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,097104 |
| 91 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,685404 |
| 92 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,019 |
| 93 | Скоби будівельні | кг | 64 |
| 94 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 15,104 |
| 95 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3,06 |
| 96 | Теплоізоляція для труб Ф20, толщ. 6 мм K-FLEX ST 6х22 | м | 761,4 |
| 97 | Теплоізоляція для труб Ф25, толщ. 6 мм K-FLEX ST 6х26 | м | 388,4 |
| 98 | Теплоізоляція для труб Ф32, толщ. 6 мм K-FLEX ST 6х34 | м | 63,3 |
| 99 | Теплоізоляція для труб Ф40, толщ. 6 мм K-FLEX ST 6х42 | м | 107,3 |
| 100 | Теплоізоляція для труб Ф50, толщ. 6 мм K-FLEX ST 6х54 | м | 175,8 |
| 101 | Теплоізоляція для труб Ф80, толщ. 13 мм K-FLEX ST 13х86 | м | 474,2 |
| 102 | Трап Ф50 ППР с сифоном | комплект | 10 |
| 103 | Трійник Ф20-20-20 «Экопластик» | шт | 149 |
| 104 | Трійник Ф25-25-25 «Экопластик» | шт | 80 |
| 105 | Трійник Ф32-25-32 «Экопластик» | шт | 20 |
| 106 | Трійник 135° з поліпропілену PPs Д110х110х110 | шт | 51 |
| 107 | Трійник 135° з поліпропілену PPs Д110х50х110 | шт | 16 |
| 108 | Трійник 135° з поліпропілену PPs Д50х50х50 | шт | 21 |
| 109 | Трійник прямий з поліпропілену PPs Д110х110х110 | шт | 11 |
| 110 | Трійник прямий з поліпропілену PPs Д110х50х110 | шт | 8 |
| 111 | Трійник прямий з поліпропілену PPs Д50х50х50 | шт | 67 |
| 112 | Трійники сталевий рівнопрохідний Ду80 | шт | 4 |
| 113 | Труба каналізаційна з поліпропілену PPs Ф50 | м | 243 |
| 114 | Труба каналізаційна з поліпропілену PPs Ф110 | м | 308 |
| 115 | Труба полівінілхлорид. Ф110 для зовнішній каналізації (випуск) | м | 40 |
| 116 | Труба поліпропіленова Ф20х2,3 EVO PLUS PP-RCT «Экопластик» | м | 745 |
| 117 | Труба поліпропіленова Ф25х2,8 EVO PLUS PP-RCT «Экопластик» | м | 302 |
| 118 | Труба поліпропіленова Ф32х3,6 EVO PLUS PP-RCT «Экопластик» | м | 62 |
| 119 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 1,2 |
| 120 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм// патрубок вставка | м | 0,8 |
| 121 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2мм | м | 48 |
| 122 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм// патрубок-вставка | м | 1,66 |
| 123 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 78 |
| 124 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм// патрубок вставка | м | 1,66 |
| 125 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм | м | 105 |
| 126 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 552 |
| 127 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм// патрубок-вставка | м | 0,25 |
| 128 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 699,25 |
| 129 | Умивальник керамічний із змішувачем та сифоном | комплект | 105 |
| 130 | Фарба БТ-177, срібляста | т | 0,05418 |
| 131 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0123481 |
| 132 | Фільтр сітчастий муфтовий DN20 | шт | 6 |
| 133 | Фланець Д80 | шт | 12 |
| 134 | Фольга мідна | т | 0,0032 |
| 135 | Хомут-кріплення для труб Ф50 – Ф80 | шт | 215 |
| 136 | Хрестовина 135° Д110х110 | шт | 1 |
| 137 | Хрестовина 90° Д100х100 | шт | 4 |
| 138 | Хрестовина 90° Д100х110 углова | шт | 1 |
| 139 | Хрестовина 90° Д100х50 | шт | 1 |
| 140 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001936 |
| 141 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,1032 |
| 142 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0058 |
| 143 | Штуцер до лічильника | шт | 4 |
| 144 | Штуцер до лічильника | шт | 4 |
| 145 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 11,388 |
|  | Устаткування |  |  |
| 1 | Кран кульовий Ду80, муфтовий з електроприводом "Ukspar" VITON, PN10 | шт | 2 |

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент