Технічне завдання

на закупівлю по предмету:

Надання послуг з технічного обслуговування вентиляційної системи та кондиціювання НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України у 2021 році

Предмети закупівлі: ремонт і технічне обслуговування вентиляційної системи і кондиціювання (код ДК 021:2015 – 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

Загальна очікувана вартість закупівлі становить 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Виконавець зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування системи ОВіК, встановленого за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1, Згідно прикладеного переліку (Додаток №1, який є невід'ємною частиною даного завдання)

Технічним обслуговуванням є сукупність дій, відповідно до «Переліку робіт, що проводяться при технічному обслуговування кондиціонерів та вентиляційних установок» (Додаток №3, яке є невід'ємною частиною даного завдання), спрямованих на підтримку нормальної безперервної роботи Обладнання в заданих режимах, а також ремонтні і налагоджувальні роботи, що забезпечують відновлення працездатності Обладнання після відмови або аварії.

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Київ, вул. Чорновола, 28/1 | 2 | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні |  |

- Проводити технічне обслуговування Обладнання відповідно до Графіка проведення технічного обслуговування Обладнання (Додаток №2, який є невід'ємною частиною даного завдання) якісно, і в терміни, узгоджені з Замовником.

- Проводити інструктаж і консультації представників Замовника за правилами експлуатації устаткування і здійснювати контроль за виконанням цих правил, в період проведення технічного обслуговування і ремонтних робіт Обладнання.

- Складати відповідні аварійні та дефектні акти, приписи в разі порушення Замовником правил експлуатації обладнання і техніки безпеки, а також невиконанні заходів (будівельних, ізоляційних, сантехнічних, електромонтажних та ін.) Забезпечують роботу обладнання відповідно до експлуатаційної документації.

- Після проведення робіт з технічного обслуговування на кожній окремій одиниці Обладнання надавати на узгодження Замовнику технічний акт проведення робіт. Розробити і вести журнали з технічного обслуговування Обладнання.

- У будь-який час дня чи ночі направити для усунення відмови або аварії, на яку обслуговує Виконавцем Устаткуванні Замовника, компетентного працівника в строк, не більше:

- 3-х годин з моменту повідомлення (в робочі дні);

- 12-ти годин з моменту повідомлення (в робочі дні, з 19:00 до 7:00);

- 12-ти годин з моменту повідомлення (у вихідні та святкові дні).

Протягом 4-х годин з моменту прибуття до місця ремонту встановити причину відмови або аварії і відновити працездатність Обладнання власними силами (за наявності вийшов з ладу елемента на складі у Замовника або у Виконавця). В іншому випадку час усунення несправності збільшується на термін поставки запчастин, але не більше ніж на 7 днів при наявності вийшов з ладу елемента в Україні. У випадках відсутності вийшов елемента в Україні терміни ремонту встановлюються (погоджуються) між Замовником та Виконавцем індивідуально в залежності від ступеня складності ремонту Обладнання.

- Інформувати Замовника про несправності і дефекти устаткування і найменуванні запасних частин, необхідних для проведення ремонтних робіт, і терміни їх придбання.

- Виконавець зобов'язаний неухильно додержуватися «Правила охорони праці при виконанні будівельно-монтажних, ремонтних, монтажних і демонтажних робіт.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ УМОВАМ

І. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі

| Вимога | Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, скріплена підписом уповноваженої посадової особи з зазначенням дати, завірена печаткою Учасника. |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Надати довідку про наявність робітників, які перебувають у штаті на посадах, безпосередньо пов’язаних з організацією та здійсненням послуг. 2.2. Надати копії документів на кожного з працівників, зазначених в довідці відповідно до пп. 2.1, що підтверджують відповідність персоналу кваліфікаційним вимогам: - копії документів, на кожного працівника зазначеного в довідці відповідно до пп. 2.1, що підтверджують відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, дійсні протягом не менше як 30 днів після кінцевої дати подання тендерних пропозицій; - копії документів, не більше тридцяти денної давнини відносно дати подання документів, на кожного працівника, зазначених в довідці відповідно до пп. 2.1, які підтверджують, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості за скоєння умисних злочинів. 2.3. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та витягу з протоколу засідання комісії, дійсного на весь період надання послуг. 2.4. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки та витягу з протоколу засідання комісії, дійсного на весь період надання послуг. 2.5. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань експлуатації вентиляційного обладнання саме в технічному центрі ТОВ «ВЕНТСЕРВІС». 2.6. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань експлуатації автоматики вентиляційного обладнання саме в технічному центрі ТОВ «ВЕНТКОНТРОЛ». 2.7. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань експлуатації холодильного обладнання саме в технічному центрі «HITEMA». 2.8. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань експлуатації водо охолоджувального обладнання саме в технічному центрі «BALTIMOR». 2.9. Надати копії посвідчення співробітника учасника, який пройшов навчання та перевірку знань з питань експлуатації обладнання саме в технічному центрі «CAREL». |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | 3.1. Довідка у довільній формі, скріплена підписом уповноваженої посадової особи з зазначенням дати, завірена печаткою Учасника, про наявність досвіду виконання аналогічних договорів (не менше двох) протягом останніх двох років, яка має містити: 3.2. На підтвердження інформації, вказаній у довідці (п. 3.1), учасник має надати копії вказаного договору(-ів) від замовників з якими було укладено договір(-и). |

ІІ. Інші документи (для учасників – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

1. Відомості про Учасника (у форматі сканованого документа):

1.1. Копія установчих документів Учасника – Статут із змінами та доповненнями – для юридичної особи чи копія паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) – для фізичних осіб.

1.2. Витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить відомості про Учасника, в тому числі дані про кінцевого беніфіціарного власника (контролера) юридичної особи, передбачені п.9 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Голова робочої групи:

Медичний директор  								Чернишук С. С..

Члени робочої групи:

Заступник генерального директора

з єкономічних питань 								Мирута  Н. М.

В.о. заступника генерального директора

з технічних питань								Оголєв О.О.

Головний інженер 								Ільченко Н. О.

Інженер з ремонту технічного обладнання				КрамаренкоВ.В.