# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі: Витратні матеріали для ендоскопії (код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Характеристики товару | Од. виміру | К-ть товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Петля для холодної поліпектомії 10 мм | Діаметр відкриття петлі не більше 10 мм, робоча довжина не менше 230 см | 15 | шт |
|  | Сфінктеротом або папілотом у комплекті з провідником трьохпросвітний, робоча довжина не менше 2000 мм, довжина кінчика не менше 5мм. У комплекті має бути провідник діаметром не більше 0.035 дюймів, довжиною не менше 4500 мм. Провідник повинен мати гідрофільний атравматичний кінчик | Трьохпросвітний, робоча довжина не менше 2000 мм, довжина кінчика не менше 5мм. У комплекті має бути провідник діаметром не більше 0.035 дюймів, довжиною не менше 4500 мм. Провідник повинен мати гідрофільний атравматичний кінчик | 5 | шт |
|  | Гольчатий сфінктеротом або папілотом трьохпросвітний, робоча довжина не більше 2000 мм, довжина ріжучого кінчика не більше 5мм | Робоча довжина не більше 2000 мм, довжина ріжучого кінчика не більше 5мм | 3 | шт |
|  | Ніж діатермічний тип О або IT-knife nano або еквівалент | Робоча довжина не більше 2300 мм, довжина ріжучої частини не більше 4 мм | 2 | шт |
|  | Ніж діатермічний тип J або еквівалент | Робоча довжина не більше 2300 мм, довжина ріжучого кінчика не більше 1.5 мм | 1 | шт |
|  | Ніж діатермічний тип Q або triangle knife або еквівалент | Робоча довжина не більше 2300 мм, довжина ріжучого кінчика не більше 4 мм | 2 | шт |
|  | Біліарний дренажний катетер з системою доставки різних діаметрів та різних довжин | Діаметри 7, 8.5 Fr, різні довжини і конфігурації. Розмір під договір, оскільки потрібні діаметри стентів можуть змінюватись залежно від віку і ваги пацієнта | 15 | шт |
|  | Кошик для видалення каменів, діаметром 15мм | Під робочий канал ендоскопа не менше 2.8 мм,робоча довжина не менше 2300 мм, діаметр розкриття кошика не більше 15 мм | 2 | шт |
|  | Кошик для видалення каменів, діаметром 20мм | Під робочий канал ендоскопа не менше 2.8 мм,робоча довжина не менше 2300 мм, діаметр розкриття кошика не більше 20 мм | 2 | шт |
|  | Голка для виконання біопсії під контролем УЗ, одноразова типу FNB або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 22G. | Одноразова типу FNB або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 22G. | 2 | шт |
|  | Ін'єкційний катетер 23G (для гнучких ендоскопів) | Під робочий канал ендоскопа не менше 1.3 мм, довжина колючої частини голки не менше 4 мм, діаметр голки 23G | 50 | шт |
|  | Ін'єкційний катетер 25G (для гнучких ендоскопів) | Під робочий канал ендоскопа не менше 1.3 мм, довжина колючої частини голки не менше 4 мм, діаметр голки 25G | 10 | шт |
|  | Кліпса репозиційна Locado 11 мм | Репозиційна, ротаційна, гемостатична кліпса, під робочий канал ендоскопа не менше 2.8 мм, робоча довжина не менше 2300 мм, розкриття браншів не більше 11 мм | 15 | шт |
|  | Кліпса репозиційна Locado 16 мм | Репозиційна, ротаційна, гемостатична кліпса, під робочий канал ендоскопа не менше 2.8 мм, робоча довжина не менше 2300 мм, розкриття браншів не більше 16 мм | 20 | шт |
|  | Дистальний ковпачок для колоноскопа Olympus різних діаметрів | Прозорі, прямі, різних діаметрів, сумісні з колоноскопами Olympus PCF-PH190, PCF-H190, CF-HQ190, CF-EZ1500, CF-XZ1200 | 5 | шт |
|  | Дистальний ковпачок для гастроскопа Olympus різних діаметрів | Прозорі, прямі та скошені, різних діаметрів, сумісні з гастроскопами Olympus GIF-H190, GIF-HQ190, GIF-EZ1500, GIF-XZ1200, GIF-1100 | 5 | шт |
|  | Ендоскопічна ультразвукова аспіраційна голка, одноразова, типу FNА або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 22G | Одноразова, типу FNА або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 22G | 2 | шт |
|  | Голка для виконання біопсії під контролем УЗ, одноразова типу FNB або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 19G. | Одноразова типу FNB або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 19G. | 3 | шт |
|  | Ендоскопічна ультразвукова аспіраційна голка, одноразова, типу FNА або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 19G | Одноразова, типу FNА або еквівалент діаметром вставної частини не більше 2.3 мм. Робоча довжина не більше 1425 мм. Довжина голки не менше 76 мм. Діаметр голки 19G | 3 | шт |
|  | Цистотом для робочого каналу ендоскопу не більше 2.8 мм, довжиною не більше 1950 мм, сумісний з провідниками 0,025-0.035 | Для робочого каналу ендоскопу не більше 2.8 мм, довжиною не більше 1950 мм, сумісний з провідниками 0,025-0.035 | 2 | шт |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Очікувана вартість 404 410,00 (Чотириста чотири тисячі чотириста десять гривень 00 копійок) з ПДВ.