| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Мікропробірка 1,5 для ПЛР (код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 58970 Пробірка центрифужна IVD (діагностика in vitro) / W05019099 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ – ІНШЕ | Стерильні 1,5 мл мікропробірки для ПЛР тип Eppendorf GenFollower, MCTB015 | шт | 17 000 | 0,75 | 12 750,00 | Об'єм, мл 1.5 Форма кришки Пласка Наявність градуювання З градуюванням Наявність поля для нотаток З полем для нотаток Наявність застібки Без застібки Стерильність Стерильна Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини є Матеріал пробірки Поліпропілен Діаметр пробірки, мм 11.0 Довжина пробірки, мм 41.0 Тип кришки Пробка Кріплення кришки до пробірки є Форма дна Конічна Наявність стійкої бази ні Автоклавування є Пробірка центрифужна є Навантаження при центрифугуванні до, g, од 25000.0 Температурний діапазон від -80°C до +121°C Особливість застосування для ПЛР-досліджень Колір пробірки Прозорий Колір кришки Прозорий Пробірка в стріпі ні Гідрофобні властивості поверхні ні |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 12 750,00 |  |