# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1"(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №364 від 20.02.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається згідно затвердженої проектної документації та експертизи. Вартість закупівлі: 16 432 258,00 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі двісті п’ятдесят вісім грн. 00 копійок) з ПДВ. |

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва: "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1" (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) Строк виконання робіт становить 150 робочих днів. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Чорновола, буд. 28/1 в Шевченківському районі м. Києва. Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027». У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва. Додаток Дефектний акт |  |
| --- | --- |

Додаток

|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України |  |  |  |
|  |  |  | В.о.генерального директора_____ _____О.Урін |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________2026 р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| на "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1" |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт Покрівля в осях (Ж-Г/16-18) |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  | м2 | 208 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  | м2 | 208 |  |  |
| 3 | Розбирання цементних стяжок |  | м2 | 208 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  | м3 | 45,76 |  |  |
| 5 | Розбирання примикань з руберойду |  | м2 | 28,6 |  |  |
| 6 | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  | м | 71,5 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну |  | т | 18,837 |  |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 8,073 |  |  |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 26,91 |  |  |
| 10 | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  | м | 140 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  | л | 17,5 |  |  |
| 12 | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  | кг | 302,4 |  |  |
| 13 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 140 |  |  |
| 14 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  | балон | 14 |  |  |
| 15 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  | м2 | 208 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  | м2 | 208 |  |  |
| 17 | Плівка 150мкм |  | м2 | 216,32 |  |  |
| 18 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  | м | 40 |  |  |
| 19 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  | м3 | 16,9728 |  |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  | м2 | 208 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 62,4 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 239,2 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 208 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 428,48 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 214,24 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 208 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 239,2 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 208 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х5мм | м2 | 228,8 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 208 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 208 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 40 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 7,15 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,3575 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 208 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 239,2 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 166 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 190,9 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 581 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 581 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 8,3 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 42 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 48,3 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 168 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 168 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 2,1 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 2 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 2 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,01 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 2 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 75 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 2 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 16,45 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 16,94 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 71 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,35 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 11,75 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 12,1 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 59 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,35 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 23,5 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1180 мм | м | 23,5 |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 23,97 |  |  |  |  |
| 64 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 118 |  |  |  |  |
| 65 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 30,5 |  |  |  |  |
| 66 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 64,72 |  |  |  |  |
| 67 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 1,39 |  |  |  |  |
| 68 |  | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині |  |  | п.м |  | 23,97 |  |  |  |  |
| 69 |  | Шайба кругла |  |  | шт |  | 118 |  |  |  |  |
| 70 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 118 |  |  |  |  |
| 71 |  | Утеплення примикань плитами насухо |  |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |  |
| 72 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 14,832 |  |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 108 |  |  |  |  |
| 74 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 3,6 |  |  |  |  |
| 75 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 36 |  |  |  |  |
| 76 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 36,72 |  |  |  |  |
| 77 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 180 |  |  |  |  |
| 78 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 15,84 |  |  |  |  |
| 79 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 23,33 |  |  |  |  |
| 80 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 81 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 36,72 |  |  |  |  |
| 82 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 4,32 |  |  |  |  |
| 83 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 180 |  |  |  |  |
| 84 |  | Утеплення покриттів плитами насухо |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 85 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 8,24 |  |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 25 |  |  |  |  |
| 87 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  |
| 89 |  | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  |
| 90 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 10,2 |  |  |  |  |
| 91 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |
| 92 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 8,8 |  |  |  |  |
| 93 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 17,28 |  |  |  |  |
| 94 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 95 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 10,2 |  |  |  |  |
| 96 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 97 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |
| 98 |  | Монтаж кришок вентиляційних |  |  | м |  | 12 |  |  |  |  |
| 99 |  | Кришка вентиляційна в комплекті з кріпленням |  |  | п.м |  | 12 |  |  |  |  |
| Об'єми робіт Покрівля в осях (Ж-В/13-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари |  |  | м2 |  | 292 |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 292 |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  |  | м2 |  | 292 |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбирання цементних стяжок |  |  | м2 |  | 292 |  |  |  |  |
| 5 |  | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  |  | м3 |  | 64,24 |  |  |  |  |
| 6 |  | Розбирання примикань з руберойду |  |  | м2 |  | 37,8 |  |  |  |  |
| 7 |  | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  |  | м |  | 94,5 |  |  |  |  |
| 8 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 29,981 |  |  |  |  |
| 9 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 12,849 |  |  |  |  |
| 10 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 42,83 |  |  |  |  |
| 11 |  | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  |  | м |  | 196 |  |  |  |  |
| 12 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  |  | л |  | 24,5 |  |  |  |  |
| 13 |  | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  |  | кг |  | 423,36 |  |  |  |  |
| 14 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  |  | м |  | 196 |  |  |  |  |
| 15 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 19,6 |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  |  | м2 |  | 292 |  |  |  |  |
| 17 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  |  | м2 |  | 292 |  |  |  |  |
| 18 |  | Плівка 150мкм |  |  | м2 |  | 303,68 |  |  |  |  |
| 19 |  | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  |  | м |  | 60 |  |  |  |  |
| 20 |  | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  |  | м3 |  | 23,4312 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) | м2 | 292 |  |
| 22 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 87,6 |  |
| 23 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 335,8 |  |
| 24 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 292 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 601,52 |  |
| 26 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 300,76 |  |
| 27 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 292 |  |
| 28 | Плівка 200мкм | м2 | 335,8 |  |
| 29 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 292 |  |
| 30 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 321,2 |  |
| 31 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 292 |  |
| 32 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 292 |  |
| 33 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 60 |  |
| 34 | Улаштування галтель | м2 | 9,45 |  |
| 35 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,4725 |  |
| 36 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 292 |  |
| 37 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 335,8 |  |
| 38 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 233,6 |  |
| 39 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 268,64 |  |
| 40 | Шайба кругла | шт | 818 |  |
| 41 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 818 |  |
| 42 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 11,68 |  |
| 43 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 58,4 |  |
| 44 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 67,16 |  |
| 45 | Шайба кругла | шт | 234 |  |
| 46 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 234 |  |
| 47 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 2,92 |  |
| 48 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  |
| 49 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 2 |  |
| 50 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 2 |  |
| 51 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,01 |  |
| 52 | Установлення аератора | шт | 3 |  |
| 53 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 3 |  |
| 54 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 7,14 |  |
| 55 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 7,35 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 56 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 36 |  |
| 57 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 1,19 |  |
| 58 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 3,57 |  |
| 59 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 3,68 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 60 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 30 |  |
| 61 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 1,19 |  |
| 62 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 11,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 820 мм | м | 11,9 |  |
| 64 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 12,138 |  |
| 65 | Дюбель 6*60 | шт | 60 |  |
| 66 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 10,73 |  |
| 67 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 21,21 |  |
| 68 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,49 |  |
| 69 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 12,138 |  |
| 70 | Шайба кругла | шт | 60 |  |
| 71 | Дюбель 6*60 | шт | 60 |  |
| 72 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 16,73 |  |
| 73 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 17,23 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 74 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 72 |  |
| 75 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,39 |  |
| 76 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 11,95 |  |
| 77 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 12,31 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 78 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 60 |  |
| 79 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,39 |  |
| 80 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 23,9 |  |
| 81 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1180 мм | м | 23,9 |  |
| 82 | Планка прижимна з оц. Металу розг. 50мм | п.м | 24,378 |  |
| 83 | Дюбель 6*60 | шт | 120 |  |
| 84 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 31,02 |  |
| 85 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 65,82 |  |
| 86 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,41 |  |
| 87 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 24,378 |  |
| 88 | Шайба кругла | шт | 120 |  |
| 89 | Дюбель 6*60 | шт | 120 |  |
| 90 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 40,48 |  |
| 91 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 41,69 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 92 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 110 |  |
| 93 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 3,68 |  |
| 94 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 11,04 |  |
| 95 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 11,37 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 96 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 92 |  |
| 97 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 3,68 |  |
| 98 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 36,8 |  |
| 99 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1400 мм | м | 36,8 |  |
| 100 | Планка прижимна з оц. Металу розг. 50мм | п.м | 37,536 |  |
| 101 | Дюбель 6*60 | шт | 184 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 56,67 |  |
| 103 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 123,21 |  |
| 104 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 2,58 |  |
| 105 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 37,536 |  |
| 106 | Шайба кругла | шт | 184 |  |
| 107 | Дюбель 6*60 | шт | 184 |  |
| 108 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 37,536 |  |
| 109 | Дюбель 6*60 | шт | 184 |  |
| 110 | Утеплення примикань плитами насухо | м2 | 23,8 |  |
| 111 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 24,514 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 112 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 36 |  |
| 113 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 1,19 |  |
| 114 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 11,9 |  |
| 115 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 2000 мм | м | 11,9 |  |
| 116 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 12,138 |  |
| 117 | Дюбель 6*60 | шт | 60 |  |
| 118 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 26,18 |  |
| 119 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 59,12 |  |
| 120 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,19 |  |
| 121 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 12,138 |  |
| 122 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 1,428 |  |
| 123 | Дюбель 6*60 | шт | 60 |  |
| 124 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 9,6 |  |
| 125 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 9,888 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 126 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 30 |  |
| 127 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 1,2 |  |
| 128 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 12 |  |
| 129 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм | м | 12 |  |
| 130 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 12,24 |  |
| 131 | Дюбель 6*60 | шт | 60 |  |
| 132 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 10,56 |  |
| 133 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 20,74 |  |
| 134 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,48 |  |
| 135 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 12,24 |  |
| 136 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 1,44 |  |
| 137 | Дюбель 6*60 | шт | 60 |  |
| 138 | Монтаж кришок вентиляційних | м | 12 |  |
| 139 | Кришка вентиляційна в комплекті з кріпленням | п.м | 12 |  |
| 140 | Запаювання вент.виходів,труб, стійок | шт | 3 |  |
| 141 | Прохід труби пвх | шт | 3 |  |

| Об'єми робіт Покрівля в осях (Ж-Г/11-13) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  | м2 | 208 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  | м2 | 208 |  |  |
| 3 | Розбирання цементних стяжок |  | м2 | 208 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  | м3 | 45,76 |  |  |
| 5 | Розбирання примикань з руберойду |  | м2 | 28,6 |  |  |
| 6 | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  | м | 71,5 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну |  | т | 18,837 |  |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 8,073 |  |  |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 26,91 |  |  |
| 10 | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  | м | 140 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  | л | 17,5 |  |  |
| 12 | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  | кг | 302,4 |  |  |
| 13 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 140 |  |  |
| 14 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  | балон | 14 |  |  |
| 15 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  | м2 | 208 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  | м2 | 208 |  |  |
| 17 | Плівка 150мкм |  | м2 | 216,32 |  |  |
| 18 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  | м | 40 |  |  |
| 19 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  | м3 | 16,9728 |  |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  | м2 | 208 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 62,4 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 239,2 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 208 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 428,48 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 214,24 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 208 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 239,2 |  |
| 28 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 208 |  |
| 29 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 208 |  |
| 30 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 40 |  |
| 31 | Улаштування галтель | м2 | 7,15 |  |
| 32 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,3575 |  |
| 33 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 208 |  |
| 34 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 239,2 |  |
| 35 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 166 |  |
| 36 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 190,9 |  |
| 37 | Шайба кругла | шт | 581 |  |
| 38 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 581 |  |
| 39 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 8,3 |  |
| 40 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 42 |  |
| 41 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 48,3 |  |
| 42 | Шайба кругла | шт | 168 |  |
| 43 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 168 |  |
| 44 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 2,1 |  |
| 45 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  |
| 46 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 2 |  |
| 47 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 2 |  |
| 48 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,01 |  |
| 49 | Установлення аератора | шт | 2 |  |
| 50 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 2 |  |
| 51 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 16,45 |  |
| 52 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 16,94 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 53 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 71 |  |
| 54 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,35 |  |
| 55 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 11,75 |  |
| 56 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 12,1 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 57 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 59 |  |
| 58 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,35 |  |
| 59 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 23,5 |  |
| 60 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1180 мм | м | 23,5 |  |
| 61 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 23,97 |  |
| 62 | Дюбель 6*60 | шт | 118 |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 30,5 |  |  |  |
| 64 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 64,72 |  |  |  |
| 65 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 1,39 |  |  |  |
| 66 |  | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині |  |  | п.м |  | 23,97 |  |  |  |
| 67 |  | Шайба кругла |  |  | шт |  | 118 |  |  |  |
| 68 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 118 |  |  |  |
| 69 |  | Утеплення примикань плитами насухо |  |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |
| 70 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 14,832 |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 108 |  |  |  |
| 72 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 3,6 |  |  |  |
| 73 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 36 |  |  |  |
| 74 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 36,72 |  |  |  |
| 75 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 180 |  |  |  |
| 76 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 15,84 |  |  |  |
| 77 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 23,33 |  |  |  |
| 78 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,72 |  |  |  |
| 79 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 36,72 |  |  |  |
| 80 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 4,32 |  |  |  |
| 81 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 180 |  |  |  |
| 82 |  | Утеплення покриттів плитами насухо |  |  | м2 |  | 9,6 |  |  |  |
| 83 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 9,888 |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 85 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 1,2 |  |  |  |
| 86 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 87 |  | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 88 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 12,24 |  |  |  |
| 89 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 60 |  |  |  |
| 90 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 10,56 |  |  |  |
| 91 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 20,74 |  |  |  |
| 92 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,48 |  |  |  |
| 93 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 12,24 |  |  |  |
| 94 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 1,44 |  |  |  |
| 95 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 60 |  |  |  |
| 96 |  | Монтаж кришок вентиляційних |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 97 |  | Кришка вентиляційна в комплекті з кріпленням |  |  | п.м |  | 12 |  |  |  |
| 98 |  | Запаювання вент.виходів,труб, стійок |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 99 |  | Прохід труби пвх |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| Об'єми робіт Покрівля в осях (В-А/1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  |  | м2 |  | 108 |  |  |  |
| 2 |  | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  |  | м2 |  | 108 |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання цементних стяжок |  |  | м2 |  | 108 |  |  |  |
| 4 |  | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  |  | м3 |  | 23,76 |  |  |  |
| 5 |  | Розбирання примикань з руберойду |  |  | м2 |  | 21,6 |  |  |  |
| 6 |  | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  |  | м |  | 54 |  |  |  |
| 7 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 9,835 |  |  |  |
| 8 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 4,215 |  |  |  |
| 9 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 14,05 |  |  |  |
| 10 |  | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  |  | м |  | 72 |  |  |  |
| 11 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  |  | л |  | 9 |  |  |  |
| 12 |  | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  |  | кг |  | 155,52 |  |  |  |
| 13 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  |  | м |  | 72 |  |  |  |
| 14 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 7,2 |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  |  | м2 |  | 108 |  |  |  |
| 16 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  |  | м2 |  | 108 |  |  |  |
| 17 |  | Плівка 150мкм |  |  | м2 |  | 112,32 |  |  |  |
| 18 |  | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  |  | м |  | 24 |  |  |  |
| 19 |  | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  |  | м3 |  | 8,8128 |  |  |  |
| 20 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  |  | м2 |  | 108 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 32,4 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 124,2 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 108 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 222,48 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 111,24 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 108 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 124,2 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 108 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 118,8 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 108 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 108 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 24 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 5,4 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,27 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 118 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 135,7 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 94,4 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 108,56 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 330 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 330 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 4,72 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 23,6 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 27,14 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 94 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 94 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,18 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 1 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 1 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 1 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,005 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 1 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 1 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 40 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 41,2 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 150 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 5 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 20 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 20,6 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 125 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 5 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 50 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1200 мм | м | 50 |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 51 |  |  |  |
| 64 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 65 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 66 |  |  |  |
| 66 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 140,4 |  |  |  |
| 67 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 3 |  |  |  |
| 68 |  | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині |  |  | п.м |  | 51 |  |  |  |
| 69 |  | Шайба кругла |  |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 70 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 71 |  | Утеплення покриттів плитами насухо |  |  | м2 |  | 3,2 |  |  |  |
| 72 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 3,296 |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |
| 74 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 0,4 |  |  |  |
| 75 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 4 |  |  |  |
| 76 |  | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм |  |  | м |  | 4 |  |  |  |
| 77 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 4,08 |  |  |  |
| 78 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 79 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 3,52 |  |  |  |
| 80 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 6,91 |  |  |  |
| 81 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,16 |  |  |  |
| 82 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 4,08 |  |  |  |
| 83 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 0,48 |  |  |  |
| 84 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 85 |  | Монтаж кришок вентиляційних |  |  | м |  | 4 |  |  |  |
| 86 |  | Кришка вентиляційна в комплекті з кріпленням |  |  | п.м |  | 4 |  |  |  |
| 87 |  | Запаювання вент.виходів,труб, стійок |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 88 |  | Прохід труби пвх |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 89 |  | Напаювання основ під грузи для сонячних панелей 800*200 |  |  | м |  | 44 |  |  |  |
| 90 |  | Бутилкаучукова EPDM плівка Firestone GEOSMART 1,2 мм або аналог |  |  | м2 |  | 22 |  |  |  |
| Об'єми робіт Покрівля в осях (В-А/5-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 2 |  | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання цементних стяжок |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 4 |  | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  |  | м3 |  | 7,26 |  |  |  |
| 5 |  | Розбирання примикань з руберойду |  |  | м2 |  | 9 |  |  |  |
| 6 |  | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  |  | м |  | 22,5 |  |  |  |
| 7 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 3,024 |  |  |  |
| 8 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 1,296 |  |  |  |
| 9 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 4,32 |  |  |  |
| 10 |  | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  |  | м |  | 22 |  |  |  |
| 11 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  |  | л |  | 2,75 |  |  |  |
| 12 |  | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  |  | кг |  | 47,52 |  |  |  |
| 13 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  |  | м |  | 22 |  |  |  |
| 14 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 2,2 |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 16 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 17 |  | Плівка 150мкм |  |  | м2 |  | 34,32 |  |  |  |
| 18 |  | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  |  | м |  | 9 |  |  |  |
| 19 |  | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  |  | м3 |  | 2,6928 |  |  |  |
| 20 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 9,9 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 37,95 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 33 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 67,98 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 33,99 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 33 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 37,95 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 33 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 36,3 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 33 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 33 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 9 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 2,25 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,1125 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 33 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 37,95 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 26,4 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 30,36 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 92 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 92 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,32 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 6,6 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 7,59 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 26 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 26 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,33 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 1 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 1 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 1 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,005 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 1 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 1 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 4,2 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 4,33 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 18 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 0,6 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 3 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 3,09 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 15 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 0,6 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 6 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1180 мм | м | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Планка прижимна з оц. Металу розг. 50мм | п.м | 6,12 |  |
| 64 | Дюбель 6*60 | шт | 30 |  |
| 65 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 7,79 |  |
| 66 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 16,52 |  |
| 67 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,35 |  |
| 68 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 6,12 |  |
| 69 | Шайба кругла | шт | 30 |  |
| 70 | Дюбель 6*60 | шт | 30 |  |
| 71 | Утеплення примикань плитами насухо | м2 | 6,6 |  |
| 72 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 6,798 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 73 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 50 |  |
| 74 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 1,65 |  |
| 75 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 16,5 |  |
| 76 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 16,83 |  |
| 77 | Дюбель 6*60 | шт | 83 |  |
| 78 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 7,26 |  |
| 79 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 10,69 |  |
| 80 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,33 |  |
| 81 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 16,83 |  |
| 82 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 1,98 |  |
| 83 | Дюбель 6*60 | шт | 83 |  |

| Об'єми робіт Покрівля в осях (К-Ж/1-5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  | м2 | 118 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  | м2 | 118 |  |  |
| 3 | Розбирання цементних стяжок |  | м2 | 118 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  | м3 | 25,96 |  |  |
| 5 | Розбирання примикань з руберойду |  | м2 | 21,6 |  |  |
| 6 | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  | м | 54 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну |  | т | 10,724 |  |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 4,596 |  |  |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 15,32 |  |  |
| 10 | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  | м | 78 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  | л | 9,75 |  |  |
| 12 | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  | кг | 168,48 |  |  |
| 13 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 78 |  |  |
| 14 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  | балон | 7,8 |  |  |
| 15 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  | м2 | 118 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  | м2 | 118 |  |  |
| 17 | Плівка 150мкм |  | м2 | 122,72 |  |  |
| 18 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  | м | 24 |  |  |
| 19 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  | м3 | 9,6288 |  |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  | м2 | 118 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 35,4 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 135,7 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 118 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 243,08 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 121,54 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 118 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 135,7 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 118 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 129,8 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 118 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 118 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 24 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 5,4 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,27 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 118 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 135,7 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 94,4 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 108,56 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 330 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 330 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 4,72 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 23,6 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм | м2 | 27,14 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 94 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 94 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,18 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 1 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 1 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 1 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,005 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 1 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 1 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 40 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 41,2 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 150 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 5 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 20 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 20,6 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 125 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 5 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 50 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1200 мм | м | 50 |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 51 |  |  |  |
| 64 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 65 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 66 |  |  |  |
| 66 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 140,4 |  |  |  |
| 67 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 3 |  |  |  |
| 68 |  | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині |  |  | п.м |  | 51 |  |  |  |
| 69 |  | Шайба кругла |  |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 70 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 71 |  | Утеплення покриттів плитами насухо |  |  | м2 |  | 3,2 |  |  |  |
| 72 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 3,296 |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |
| 74 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 0,4 |  |  |  |
| 75 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 4 |  |  |  |
| 76 |  | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм |  |  | м |  | 4 |  |  |  |
| 77 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 4,08 |  |  |  |
| 78 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 79 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 3,52 |  |  |  |
| 80 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 6,91 |  |  |  |
| 81 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,16 |  |  |  |
| 82 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 4,08 |  |  |  |
| 83 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 0,48 |  |  |  |
| 84 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 85 |  | Монтаж кришок вентиляційних |  |  | м |  | 4 |  |  |  |
| 86 |  | Кришка вентиляційна в комплекті з кріпленням |  |  | п.м |  | 4 |  |  |  |
| 87 |  | Запаювання вент.виходів,труб, стійок |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 88 |  | Прохід труби пвх |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 89 |  | Напаювання основ під грузи для сонячних панелей 800*200 |  |  | м |  | 44 |  |  |  |
| 90 |  | Бутилкаучукова EPDM плівка Firestone GEOSMART 1,2 мм або аналог |  |  | м2 |  | 22 |  |  |  |
| Об'єми робіт Покрівля в осях (К-Ж/5-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 2 |  | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання цементних стяжок |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 4 |  | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  |  | м3 |  | 7,26 |  |  |  |
| 5 |  | Розбирання примикань з руберойду |  |  | м2 |  | 9 |  |  |  |
| 6 |  | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  |  | м |  | 22,5 |  |  |  |
| 7 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 3,024 |  |  |  |
| 8 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 1,296 |  |  |  |
| 9 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 4,32 |  |  |  |
| 10 |  | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  |  | м |  | 22 |  |  |  |
| 11 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  |  | л |  | 2,75 |  |  |  |
| 12 |  | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  |  | кг |  | 47,52 |  |  |  |
| 13 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  |  | м |  | 22 |  |  |  |
| 14 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 2,2 |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 16 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 17 |  | Плівка 150мкм |  |  | м2 |  | 34,32 |  |  |  |
| 18 |  | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  |  | м |  | 9 |  |  |  |
| 19 |  | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  |  | м3 |  | 2,6928 |  |  |  |
| 20 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  |  | м2 |  | 33 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 9,9 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 37,95 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 33 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 67,98 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 33,99 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 33 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 37,95 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 33 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 36,3 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 33 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 33 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 9 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 2,25 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,1125 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 33 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 37,95 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 26,4 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 30,36 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 92 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 92 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,32 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 6,6 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 7,59 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 26 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 26 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,33 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 1 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 1 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 1 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,005 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 1 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 1 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 4,2 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 4,33 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 18 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 0,6 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 3 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 3,09 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 15 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 0,6 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 6 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1180 мм | м | 6 |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 6,12 |  |  |  |
| 64 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 65 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 7,79 |  |  |  |
| 66 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 16,52 |  |  |  |
| 67 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,35 |  |  |  |
| 68 |  | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині |  |  | п.м |  | 6,12 |  |  |  |
| 69 |  | Шайба кругла |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 70 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 71 |  | Утеплення примикань плитами насухо |  |  | м2 |  | 6,6 |  |  |  |
| 72 |  | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог |  |  | м2 |  | 6,798 |  |  |  |
|  |  | Запінювання швів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |
| 74 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 1,65 |  |  |  |
| 75 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  | м |  | 16,5 |  |  |  |
| 76 |  | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм |  |  | п.м |  | 16,83 |  |  |  |
| 77 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 83 |  |  |  |
| 78 |  | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений |  |  | м2 |  | 7,26 |  |  |  |
| 79 |  | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог |  |  | м2 |  | 10,69 |  |  |  |
| 80 |  | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог |  |  | л |  | 0,33 |  |  |  |
| 81 |  | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) |  |  | п.м |  | 16,83 |  |  |  |
| 82 |  | Герметик поліуретановий для герметизації швів |  |  | л |  | 1,98 |  |  |  |
| 83 |  | Дюбель 6*60 |  |  | шт |  | 83 |  |  |  |
| Об'єми робіт Покрівля в осях (Ж-В/1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  |  | м2 |  | 318 |  |  |  |
| 2 |  | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  |  | м2 |  | 318 |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання цементних стяжок |  |  | м2 |  | 318 |  |  |  |
| 4 |  | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  |  | м3 |  | 69,96 |  |  |  |
| 5 |  | Розбирання примикань з руберойду |  |  | м2 |  | 30 |  |  |  |
| 6 |  | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  |  | м |  | 75 |  |  |  |
| 7 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 28,686 |  |  |  |
| 8 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 12,294 |  |  |  |
| 9 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 40,98 |  |  |  |
| 10 |  | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  |  | м |  | 212 |  |  |  |
| 11 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  |  | л |  | 2,65 |  |  |  |
| 12 |  | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  |  | кг |  | 45,792 |  |  |  |
| 13 |  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  |  | м |  | 21,2 |  |  |  |
| 14 |  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  |  | балон |  | 2,12 |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  |  | м2 |  | 318 |  |  |  |
| 16 |  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші/ додавати до товщ. 80 мм |  |  | м2 |  | 318 |  |  |  |
| 17 |  | Плівка 150мкм |  |  | м2 |  | 330,72 |  |  |  |
| 18 |  | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  |  | м |  | 90 |  |  |  |
| 19 |  | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  |  | м3 |  | 25,9488 |  |  |  |
| 20 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  |  | м2 |  | 318 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 95,4 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 365,7 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 318 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 655,08 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 327,54 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 318 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 365,7 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 318 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 349,8 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 318 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 318 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 90 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 7,5 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,375 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 318 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 365,7 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 254,4 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 292,56 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 890 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 890 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 12,72 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 63,6 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 73,14 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 254 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 254 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 3,18 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 2 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 2 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,01 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 3 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 3 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 12,3 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 12,67 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 74 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,46 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 7,38 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 7,6 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 62 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,46 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 24,6 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 710 мм | м | 24,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 25,092 |  |
| 64 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 65 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 19,21 |  |
| 66 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 36,53 |  |
| 67 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,87 |  |
| 68 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 25,092 |  |
| 69 | Шайба кругла | шт | 123 |  |
| 70 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 71 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 28,38 |  |
| 72 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 29,23 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 73 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 77 |  |
| 74 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,58 |  |
| 75 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 7,74 |  |
| 76 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 7,97 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 77 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 65 |  |
| 78 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,58 |  |
| 79 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 25,8 |  |
| 80 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1400 мм | м | 25,8 |  |
| 81 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 26,316 |  |
| 82 | Дюбель 6*60 | шт | 129 |  |
| 83 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 39,73 |  |
| 84 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 86,38 |  |
| 85 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,81 |  |
| 86 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 26,316 |  |
| 87 | Шайба кругла | шт | 129 |  |
| 88 | Дюбель 6*60 | шт | 129 |  |
| 89 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 26,316 |  |
| 90 | Дюбель 6*60 | шт | 129 |  |
| 91 | Утеплення примикань плитами насухо | м2 | 9,84 |  |
| 92 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 10,1352 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 93 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 74 |  |
| 94 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,46 |  |
| 95 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 24,6 |  |
| 96 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 25,092 |  |
| 97 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 98 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 10,82 |  |
| 99 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 15,94 |  |
| 100 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,49 |  |
| 101 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 25,092 |  |
| 102 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 2,952 |  |
| 103 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 104 | Запаювання вент.виходів,труб, стійок | шт | 15 |  |
| 105 | Прохід труби пвх | шт | 15 |  |

| Об'єми робіт Покрівля в осях (Ж-В/4-7) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  | м2 | 318 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  | м2 | 318 |  |  |
| 3 | Розбирання цементних стяжок |  | м2 | 318 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  | м3 | 69,96 |  |  |
| 5 | Розбирання примикань з руберойду |  | м2 | 30 |  |  |
| 6 | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  | м | 75 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну |  | т | 28,686 |  |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 12,294 |  |  |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 40,98 |  |  |
| 10 | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  | м | 212 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  | л | 2,65 |  |  |
| 12 | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  | кг | 45,792 |  |  |
| 13 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 21,2 |  |  |
| 14 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  | балон | 2,12 |  |  |
| 15 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  | м2 | 318 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  | м2 | 318 |  |  |
| 17 | Плівка 150мкм |  | м2 | 330,72 |  |  |
| 18 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  | м | 90 |  |  |
| 19 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  | м3 | 25,9488 |  |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  | м2 | 318 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 95,4 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 365,7 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 318 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 655,08 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 327,54 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 318 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 365,7 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 318 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 349,8 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 318 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 318 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 90 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 7,5 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,375 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 318 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 365,7 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 254,4 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 292,56 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 890 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 890 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 12,72 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 63,6 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 73,14 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 254 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 254 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 3,18 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 2 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 2 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,01 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 3 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 3 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 12,3 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 12,67 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 74 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,46 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 7,38 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 7,6 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 62 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,46 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 24,6 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 710 мм | м | 24,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 25,092 |  |
| 64 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 65 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 19,21 |  |
| 66 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 36,53 |  |
| 67 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,87 |  |
| 68 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 25,092 |  |
| 69 | Шайба кругла | шт | 123 |  |
| 70 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 71 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 28,38 |  |
| 72 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 29,23 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 73 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 77 |  |
| 74 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,58 |  |
| 75 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 7,74 |  |
| 76 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 7,97 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 77 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 65 |  |
| 78 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,58 |  |
| 79 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 25,8 |  |
| 80 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1400 мм | м | 25,8 |  |
| 81 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 26,316 |  |
| 82 | Дюбель 6*60 | шт | 129 |  |
| 83 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 39,73 |  |
| 84 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 86,38 |  |
| 85 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,81 |  |
| 86 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 26,316 |  |
| 87 | Шайба кругла | шт | 129 |  |
| 88 | Дюбель 6*60 | шт | 129 |  |
| 89 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 26,316 |  |
| 90 | Дюбель 6*60 | шт | 129 |  |
| 91 | Утеплення примикань плитами насухо | м2 | 9,84 |  |
| 92 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 10,1352 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 93 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 74 |  |
| 94 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,46 |  |
| 95 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 24,6 |  |
| 96 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 25,092 |  |
| 97 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 98 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 10,82 |  |
| 99 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 15,94 |  |
| 100 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,49 |  |
| 101 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 25,092 |  |
| 102 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 2,952 |  |
| 103 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 104 | Запаювання вент.виходів,труб, стійок | шт | 15 |  |
| 105 | Прохід труби пвх | шт | 15 |  |

| Об'єми робіт Покрівля в осях (К-А/19-22) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари |  | м2 | 460 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів |  | м2 | 460 |  |  |
| 3 | Розбирання цементних стяжок |  | м2 | 460 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  | м3 | 101,2 |  |  |
| 5 | Розбирання примикань з руберойду |  | м2 | 72 |  |  |
| 6 | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок |  | м | 180 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну |  | т | 41,713 |  |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 17,877 |  |  |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 59,59 |  |  |
| 10 | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) |  | м | 306 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог |  | л | 3,825 |  |  |
| 12 | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог |  | кг | 66,096 |  |  |
| 13 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 30,6 |  |  |
| 14 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог |  | балон | 3,06 |  |  |
| 15 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм |  | м2 | 460 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм |  | м2 | 460 |  |  |
| 17 | Плівка 150мкм |  | м2 | 478,4 |  |  |
| 18 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) |  | м | 90 |  |  |
| 19 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 |  | м3 | 37,536 |  |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) |  | м2 | 460 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Праймер бітумний ТЕХНОНіКОЛЬ №01 або аналог | кг | 138 |  |
| 22 | Рубероїд Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 529 |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 460 |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 947,6 |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 473,8 |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 460 |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 529 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 460 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х3,5мм | м2 | 506 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 460 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 460 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 90 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 18 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,9 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 460 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 529 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 368 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 423,2 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 1288 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 1288 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 18,4 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 92 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 105,8 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 368 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 368 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 4,6 |  |
| 47 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  |
| 48 | Воронка дренажна ПВХ Flagon діаметром 110 мм з обігрівом або аналог | шт | 2 |  |
| 49 | Влаштування примикань до водоприймальних воронок | шт | 2 |  |
| 50 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,01 |  |
| 51 | Установлення аератора | шт | 5 |  |
| 52 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 110 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 5 |  |
| 53 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 52,99 |  |
| 54 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 54,58 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 55 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 227 |  |
| 56 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 7,57 |  |
| 57 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 37,85 |  |
| 58 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 38,99 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 59 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 189 |  |
| 60 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 7,57 |  |
| 61 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 75,7 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 1200 мм | м | 75,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 77,214 |  |
| 64 | Дюбель 6*60 | шт | 379 |  |
| 65 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 99,92 |  |
| 66 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 212,57 |  |
| 67 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 4,54 |  |
| 68 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 77,214 |  |
| 69 | Шайба кругла | шт | 379 |  |
| 70 | Дюбель 6*60 | шт | 379 |  |
| 71 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 9,8 |  |
| 72 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 10,09 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 73 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 74 |  |
| 74 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,45 |  |
| 75 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 12,25 |  |
| 76 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 12,62 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 77 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 61 |  |
| 78 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,45 |  |
| 79 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 24,5 |  |
| 80 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 900 мм | м | 24,5 |  |
| 81 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 24,99 |  |
| 82 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 83 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 24,26 |  |
| 84 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 48,95 |  |
| 85 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,1 |  |
| 86 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 24,99 |  |
| 87 | Шайба кругла | шт | 123 |  |
| 88 | Дюбель 6*60 | шт | 123 |  |
| 89 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 14,72 |  |
| 90 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 15,16 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 91 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 110 |  |
| 92 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 3,68 |  |
| 93 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 18,4 |  |
| 94 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 18,95 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 95 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 92 |  |
| 96 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 3,68 |  |
| 97 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 36,8 |  |
| 98 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 900 мм | м | 36,8 |  |
| 99 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 37,536 |  |
| 100 | Дюбель 6*60 | шт | 184 |  |
| 101 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 36,43 |  |
| 102 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 73,53 |  |
| 103 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1,66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Фартух із ПВХ мембрани на фасадній частині | п.м | 37,536 |  |
| 105 | Шайба кругла | шт | 184 |  |
| 106 | Дюбель 6*60 | шт | 184 |  |
| 107 | Утеплення примикань плитами насухо | м2 | 14,4 |  |
| 108 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 14,832 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 109 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 54 |  |
| 110 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 1,8 |  |
| 111 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 18 |  |
| 112 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм | м | 18 |  |
| 113 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 18,36 |  |
| 114 | Дюбель 6*60 | шт | 90 |  |
| 115 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 15,84 |  |
| 116 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 31,1 |  |
| 117 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 0,72 |  |
| 118 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 18,36 |  |
| 119 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 2,16 |  |
| 120 | Дюбель 6*60 | шт | 90 |  |
| 121 | Утеплення покриттів плитами насухо | м2 | 20 |  |
| 122 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 20,6 |  |
|  | Запінювання швів |  |  |  |
| 123 | Термодюбель ТД-10 х 90mm з металевим стержнем і термозаглушкой | шт | 63 |  |
| 124 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 2,5 |  |
| 125 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 25 |  |
| 126 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]/ додавати до висоти 800 мм | м | 25 |  |
| 127 | Планка прижимна з оц. металу розг. 50мм | п.м | 25,5 |  |
| 128 | Дюбель 6*60 | шт | 125 |  |
| 129 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 22 |  |
| 130 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 43,2 |  |
| 131 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 1 |  |
| 132 | Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм) | п.м | 25,5 |  |
| 133 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 3 |  |
| 134 | Дюбель 6*60 | шт | 125 |  |
| 135 | Монтаж кришок вентиляційних | м | 25 |  |
| 136 | Кришка вентиляційна в комплекті з кріпленням | п.м | 25 |  |
| 137 | Запаювання вент.виходів,труб, стійок | шт | 18 |  |
| 138 | Прохід труби пвх | шт | 18 |  |
| 139 | Напаювання основ під грузи для сонячних панелей 800*200 | м | 140 |  |
| 140 | Бутилкаучукова EPDM плівка Firestone GEOSMART 1,2 мм або аналог | м2 | 70 |  |

Начальник відділу будівництва та ремонтів                     __________________ Ю.П. Білик