Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

«Капітальний ремонт інженерних мереж: встановлення вузла обліку теплової енергії в тепловому пункті корпус №13 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 4» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-15-001931-a

Очікувана вартість – 284 623,00 грн. з ПДВ

Строк виконання робіт становить 15 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Шолуденка, 4 в Шевченківському районі м. Києва.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Додаток: Дефектний акт

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на «Капітальний ремонт інженерних мереж: встановлення вузла обліку теплової енергії в тепловому пункті корпус №13 Державного некомерційного підприємства" Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 4» |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт Вузол обліку теплової енергії |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг (обчислювач) |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомiр DN25], діаметр трубопроводу до 32 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві (термоперетворювач) |  | шт | 2 |  |  |
| 4 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Монтажна вставка, труба DN25, L=260 мм |  | шт | 2 |  |  |
|  | --------- |  |  |  |  |  |
| 6 | Шафа захисна навiсна для модема, блоку живлення (бокс 250х300х160 мм) |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг ( модем-контроллер, блок живлення, GSM-антена) кількість: 1+1+1 |  | шт | 3 |  |  |
| 8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 1 |  |  |
|  | ---- |  |  |  |  |  |
| 9 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 5 |  |  |
| 10 | Кабель силовий ВВГнг 3х1,5 мм2 кількість: 5*1,02 |  | м | 5,1 |  |  |
| 11 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  | м | 5 |  |  |
| 12 | Тримач для гофротруби ПВХ CTА10D-CТ-16-K41-100, Дзовн 16мм |  | шт | 10 |  |  |
| 13 | Дюбель 6х40мм із забивним шурупом |  | шт | 10 |  |  |
| 14 | Труба гофрована ПВХ, CTG20-16-K41-100, зовнішній діаметр 16 мм кількість: 5*1,01 |  | м | 5,05 |  |  |
| 15 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм |  | шт | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Кран кульовий сталевий повнопрохідний фланцевий з ручкою DN80 PN25, "BROEN BALLOMAX" (9410325080) або аналог | шт | 2 |  |
| 17 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм | фільтр | 1 |  |
| 18 | Фільтр для води фланцевий DN80, PN16, 821, "Zetkama" або аналог | шт | 1 |  |
| 19 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 0,5+0,5+0,045*4 | м | 1,18 |  |
| 20 | Труби сталеві електрозварні Ф20х2,0-СТ20-А, ДСТУ8943:2019 | м | 0,5 |  |
| 21 | Труби сталеві електрозварні прямошовні Ф32х2,0-СТ20- А, ДСТУ8943:2019 | м | 0,5 |  |
| 22 | Перехід К Ф57х4,0-Ф32х2,0мм, L=45мм, ДСТУ17378:2003 | шт | 4 |  |
| 23 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм кількість: 10+0,075*5+0,12*11 | м | 11,695 |  |
| 25 | Труби сталеві електрозварні прямошовні Ф89х3,5-СТ20- А, ДСТУ8943:2019 | м | 10 |  |
| 26 | Перехід К Ф89х3,5-Ф57х3 мм, L=75мм, ДСТУ17378:2003 | шт | 5 |  |
| 27 | Відвід крутозагнутий 90° Ф89х3,5, вик.2, ДСТУ 17375: 2003 | шт | 11 |  |
| 28 | Фланці плоскі приварні РN2,5МПа, DN80, ДСТУ EN 1092- 1:2018 | шт | 18 |  |
| 29 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 1,18 |  |
| 30 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 11,695 |  |
| 31 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ФЛ-086 | м2 | 3,35 |  |
| 32 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази | м2 | 3,35 |  |
| 33 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 20 мм | м | 0,5 |  |
| 34 | Напівтверді теплоізоляційні мати із скловолокна з переважно вертикальною орієнтацією волокон, покриті армованою алюмінієвою фольгою, товщина 20 мм, ISOTEC KIM-AL або аналог | м3 | 0,002 |  |
| 35 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 11,8 |  |
| 36 | Напівтверді теплоізоляційні мати із скловолокна з переважно вертикальною орієнтацією волокон, покриті армованою алюмінієвою фольгою, товщина 30 мм, ISOTEC KIM-AL або аналог | м3 | 0,132 |  |
| 37 | Скотч фольгірований d=50 мм. l=50 м. | шт | 1 |  |
| 38 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути кількість: 0,006*2+0,005*2+0,00126*2+0,00859*1,2 | т | 0,034828 |  |
| 39 | Блок підвіски хомутової для горизонтальних трубопроводів ( по типу 89-11ОСТ34-42-725-85) | шт | 2 |  |
| 40 | Блок підвіски з проушиною (по типу 03ОСТ34-42-725-85) | шт | 2 |  |
| 41 | Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм (Хомут стяжний з полоси 40х4 С245) кількість: 0,00126*2 | т | 0,00252 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Швелери N10 кількість: 0,00859*1,2 | т | 0,010308 |  |
|  | КВП1 (ЗКЧ-275.00-90 1,6-225У) |  |  |  |
| 43 | Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 2 |  |
| 44 | Манометр показуючий ДМ-05100-1,5, Р=0...1,6 МПа; кл.т. 1,5, Ф100 мм,ТУ У33.2-14307481-031:2005, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
| 45 | Кран кульовий зі спускним пристроєм G1/2"-G1/2" вик.3, 200*С, ДСТУ 15527, ТУ У 29.1-14307481-049:2010, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
| 46 | Добірний пристрій тиску прямий 1,6-225-ст20-МП, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
|  | КВП2 (ЗКЧ-275.00-90 1,6-70У) |  |  |  |
| 47 | Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 2 |  |
| 48 | Манометр показуючий ДМ-05100-1,0 Р=0...1,0 МПа; кл.т. 1,0, Ф100 мм,ТУ У33.2-14307481-031:2005, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
| 49 | Кран кульовий зі спускним пристроєм G1/2"-G1/2" вик.3, 200*С, ДСТУ 15527, ТУ У 29.1-14307481-049:2010, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
| 50 | Добірний пристрій тиску прямий 1,6-70-ст20-МП, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
|  | КВП3 (7-ЗКЧ-1-87) |  |  |  |
| 51 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 52 | Бобишка шестигранна БШ М27х2 L=50 мм, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
| 53 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 1 |  |
| 54 | Термометр технічний скляний ТТЖ-М вик.1 П 4(0+150°С)-1-240/66 ТУ 25-2022.0006.90 | шт | 1 |  |
| 55 | Оправа захисна металева для термометрів пряма ОТП 2П 265/63 6,3 "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
|  | КВП4 (7-ЗКЧ-1-87) |  |  |  |
| 56 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 57 | Бобишка шестигранна БШ М27х2 L=50 мм, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
| 58 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 1 |  |
| 59 | Термометр технічний скляний ТТЖ-М вик.1 П4(0+100°С)- 1-240/66 ТУ 25-2022.0006.90, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
| 60 | Оправа захисна металева для термометрів пряма ОТП 2П 265/63 6,3 "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
|  | КВП5 Закладна конструкція під термоперетворювач опору |  |  |  |
| 61 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 2 |  |
| 62 | Бобишка шестигранна БШ М27х2 L=50 мм, "Склоприлад" або аналог | шт | 2 |  |
|  | КВП6 (ЗКЧ-275.00-90 1,6-225У) |  |  |  |
| 63 | Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 1 |  |
| 64 | Манометр показуючий ДМ-05100-1,5, Р=0...2,5 МПа; кл.т. 1,5, Ф100 мм,ТУ У33.2-14307481-031:2005, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
| 65 | Кран кульовий зі спускним пристроєм G1/2"-G1/2" вик.3, 200*С, ДСТУ 15527, ТУ У 29.1-14307481-049:2010, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
| 66 | Добірний пристрій тиску прямий 1,6-225-ст20-МП, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
|  | КВП7 (7-ЗКЧ-1-87) |  |  |  |
| 67 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 68 | Бобишка шестигранна БШ М27х2 L=50 мм, "Склоприлад" або аналог | шт | 1 |  |
| 69 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 1 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Термометр технічний скляний ТТЖ-М вик.1 У4(0+150°С)- 1-240/66 ТУ 25-2022.0006.90 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Оправа захисна металева для термометрів кутова ОТУ 2П 265/63 6,3 "Склоприлад" або аналог |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 72 | Демонтаж грязьовиків, діаметр труб 89 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 73 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 74 | (Демонтаж) фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм (DN80 PN25, DN65 PN25) кількість: 5+1 |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 75 | Установлення фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм (DN80 PN25, DN65 PN25) кількість: 5+1 |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 76 | (Демонтаж) Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (регулятор перепаду тиску DN25) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (регулятор перепаду тиску DN25) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 78 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм кількість: 10+0,12*7 |  |  | м |  | 10,84 |  |  |  |
| 79 | Труби сталеві електрозварні прямошовні Ф89х3,5-СТ20- А, ДСТУ8943:2019 (зворотнi матерiали) |  |  | м |  | 10 |  |  |  |
| 80 | Відвід крутозагнутий 90° Ф89х3,5, вик.2, ДСТУ 17375: 2003 (зворотнi матерiали) |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |
| 81 | (Демонтаж) Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг (обчислювач) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 82 | Теплообчислювач MULTICAL 602 або аналог |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 83 | (Демонтаж) Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомiр DN25], діаметр трубопроводу до 32 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 84 | Витратомір DN25х260 ULTRAFLOW54 або аналог |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 85 | Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 86 | Манометр показуючий з триходовим краном ДМ-05100-1, 5 (зворотнi матерiали) |  |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Демонтаж термометрів котелень і теплових пунктів |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Термометри прямі в оправі (зворотнi матерiали) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 89 | Оправа захисна металева для термометрів M27x2, ОТП 2П 265/63 6,3 (зворотнi матерiали) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |

| Об'єми робіт: Пусконалагоджувальні роботи для ВОТЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Система вимірювальна температури |  | параметр | 1 |  |  |
| 3 | Система вимірювальна витрат або рівня |  | параметр | 1 |  |  |

| Об'єми робіт: Устаткування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Теплолічильник DN25 MULTICAL, Gmin=0, 035 м3/г, Gmax=7,0 м3/год., KAMSTRUP" в комплекті: обчислювач MULTICAL 602С00020B8456, 3-5-451-451-1шт., перетворювач витрати ультразвуковий DN25x260, 65-5-СGSВ 456, ULTRAFLOW 54 gp3,5, з кабелем 5 м- 2 шт.; перетворювач температури в захисній гільзі Pt-500 R1/2-40 мм з кабелем 5 м- 2 шт. або аналог | комплект | 1 |  |  |
| 2 | Добірний пристрій тиску прямий 1,6-225- ст20-МП, "Склоприлад" або аналог | шт | 3 |  |  |
| 3 | Добірний пристрій тиску прямий 1,6-70-ст20- МП, "Склоприлад" | шт | 2 |  |  |
| 4 | Щит дистанційної передачі даних БТО- GSMK-318-GPRS-C304-M602-5-00000- 00000-T12-0-A-P00-T00 в комплекті: модем- контролер з інтерфейсами RS-485/RS- 232/МВUS, GSMK-318-GPRS-1 шт.; блок живлення 100-240В (АС) 50/60 Гц, 12В (DC)- 1 шт.; автоматичний вимикач номінальним струмом 1А-1 шт.; GSM-антена, 2,5dbi з кабелем 5 м; сигнальний кабель 4х0,22 мм2- 5 м; бокс металевий ІР54 з монтажною панеллю БМ-30П 250х300х160 мм. або аналог | комплект | 1 |  |  |